別表　法第59条の2第1項、ﾏﾝｼｮﾝ建替法第105条第1項又は長期優良住宅法第18条第1項の許可申請必要図書一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/2

| 図書の種類 | 明示すべき事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 許可申請書 （第43号様式） | ― | ﾏﾝｼｮﾝ建替法は様式第15、長期優良住宅法は第9号様式 |
| 委任状 （委任する場合） | 申請者の自署又は記名・押印 |  |
| 申請理由書 | ①法第59条の2第1項許可が必要な理由及び当該計画が市街地の環境の整備改善に資する根拠 ②申請者の自署又は記名・押印 |  |
| 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | 都市計画図（縮尺1/2,500程度） |
| 計画概要書 （様式11の1、 様式11の2） | ― |  |
| 配置図 | ①縮尺及び方位 ②敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 ③土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ ④敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 ⑤空地、公開空地等、特定施設等の位置、種類及び面積 | ⑤は配置図とは別に作成可 |
| 各階平面図 | ①縮尺及び方位 ②間取、各室の用途及び床面積 |  |
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |  |
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |  |
| 2面以上の立面図 | ①縮尺 ②開口部の位置 ③延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 ④高さ制限の位置及び許可基準に係る外壁後退距離の位置 | ④は断面図に兼用可 |
| 2面以上の断面図 | ①縮尺 ②地盤面 ③各階の床及び天井（天井のない場合は、屋根）の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ ④公開空地等の高低差並びにピロティ等のはり下（はりがない場合は床版下まで）高さ及び奥行の長さ |  |
| 地盤面算定表 | ①建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ ②地盤面を算定するための算式 |  |
| 緑地計画図 | ①縮尺及び方位 ②敷地内の緑地（緑色） | 配置図等に兼用可 |
| 公開空地等の設置に係る図書 | ①公開空地等標示板（様式３） ②公開空地等設置に関する誓約書（様式５） ③公開空地等計画図 （1）縮尺及び方位 （2）公開空地等の種別 ・歩道状公開空地ア：赤色 ・歩道状公開空地イ：橙色 ・広場状公開空地：青色 ・公開空地に準ずる有効な空地：茶色 ・隣接する敷地の公開空地等：黄色 （3）公開空地等の求積図 （4）有効公開空地面積の算定表 | 公開空地等の設置により容積率緩和を受ける場合に提出 |

別表　法第59条の2第1項、ﾏﾝｼｮﾝ建替法第105条第1項又は長期優良住宅法第18条第1項の許可申請必要図書一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/2

| 図書の種類 | 明示すべき事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 特定施設等の設置に係る図書 | ①特定施設等標示板（様式４） ②特定施設等設置に関する誓約書（様式５） ③特定施設等計画図 （1）縮尺及び方位 （2）当該用途の着色 （3）求積図及び面積算定表 | 特定施設等の設置により容積率緩和を受ける場合に提出 |
| 日影図 | ①縮尺及び方位 ②敷地境界線 ③法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線 ④法別表第4（い）欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 ⑤高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 ⑥日影時間の異なる区域の境界線 ⑦敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 ⑧敷地内における建築物の位置 ⑨平均地盤面からの建築物の各部分の高さ ⑩法第56条の2第1項の水平面上の敷地境界線からの水平距離５ｍ及び10ｍの線（以下「測定線」という。） ⑪建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から30分ごとに午後４時まで（道の区域内にあっては、午前９時から30分ごとに午後３時まで）の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 ⑫建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時まで（道の区域内にあっては、午前９時から午後３時まで）の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 ⑬建築物が冬至日の真太陽時による午前８時から午後４時まで（道の区域にあっては、午後９時から午後３時まで）の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 ⑭土地の高低 | 日影規制がある用途地域内又は日影規制がある用途地域に日影がかかる場合 |
| 日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 | 日影図に兼用可 |
| 立面投影図 | ①縮尺及び方位 ②建築物の位置、各部分の高さ、敷地境界線（敷地形状を整形化したものにあっては整形化後）の寸法 ③立面投影図の各寸法、面積計算表 ④整形化した場合は整形化前後がわかる整形敷地図 | 高さ制限の緩和を受ける場合 |
| 容積率の特別割増しを行う場合 | ①第５章第１の５(1)アを適用する場合、CASBEEの認定を受けたことがわかる図書 ②第５章第１の５(1)イを適用する場合、本市関係部署と協議を行い保育所等の確保が必要であると認められた内容の協議報告書 ③第５章第１の５(1)ウを設置する場合、基準に適合していることがわかる図書 ④第５章第１の５(1)エを設置する場合、当該施設が必要とされる根拠資料 | 本市関係部署については、当課に相談し確認すること |
| 屋外広告物の設置に係る図書 | ①屋外広告物設置承認申請書（様式１） ②理由書 ③案内図 ④配置図（広告物の位置） ⑤立面図（広告物の位置及び色彩） ⑥広告物の詳細図（形状、色彩等がわかるもの） | 屋外広告物を設置する場合 |
| その他市長が必要と認めて指示した図面 | ①関係機関との協議報告書（都市計画課、所管する消防署等） ②事業計画書 ③パース図その他計画を説明するために必要な図書 ④マンション建替法第102条第2項の規定に基づく認定書 ⑤長期優良住宅法第5条第1項の規定に基づく認定書 | ④はマンション建替型の場合、⑤は長期優良住宅型の場合 |